
家教机_A6_V1.1.0 _Recovery恢复工具 操作说明

一、什么时候需要使用Recovery？

1、当机器需要升级时，可以使用最新版本的Recovery升级包升级系统。

二、如何使用Recovery？

1、准备数据：从官网上下载最新“Recovery”升级包，下载后会是一个zip格式的文件，请将此文件解压在电脑上，打开解压后生成的文件夹，拷贝“update.zip”文件至家教机A6的根目录。

     [image: image1.png]Y T

M VXX A6VIXX
updatezip

Rap E




2、进入Recovery：

开机状态下，长按“开/关键”弹出“开关机选项”，点击“重启”按钮后，长按“音量+”直至进入Recovery模式，显示进度条后再松手。
3、 自动升级：进入Recovery模式后，A3会自动升级，请耐心等待，升级完毕后，A6会自动重启
三、注意事项：

1、请保证机器电量充足（最好50%以上），升级过程中请勿断电，否则容易破坏机器系统，导致无法正常启动，如遇此现象，请尝试重新恢复。

2、开机状态，长按“开/关键”弹出“开关机选项”，点击“重启”按钮后, 长按“音量+”进入Recovery时，不要插电源，否则将不能正常进入Recovery模式，进入Recovery界面后再插电源充电。

3、设备恢复完成后，会自动重启（约3～5分钟左右），请耐心等待。

4、设备恢复完成后，会自动删除机器上的“update.zip”文件，释放磁盘空间。

5、A6 Recovery升级包大小为3.62GB，拷贝前请确认磁盘剩余空间大于4 GB。
