
  家教机_S1_V1.32_Recovery恢复工具 操作说明

一、什么时候需要使用Recovery？

1、当机器需要升级时，可以使用最新版本的Recovery升级包升级系统。

2、当机器系统被破坏时，可以使用Recovery升级包恢复系统。

二、如何使用Recovery？

1、准备数据：从官网上下载最新“Recovery”升级包，下载后会是一个rar格式的文件，请将此文件解压在电脑上，打开解压后生成的文件夹，拷贝“bbkupdate.zip”文件至家教机S1的根目录。

[image: image1.png]



2、进入Recovery：

关机状态下（此时不要插电源），同时按住机器的“音量+”和“开/关键”开机，显示开机画面时再松手，界面显示机器人时，进入Recovery成功。

开机状态下，长按开关键，弹出开关机选项，点击“重新启动”后，一直长按“音量+”，界面显示机器人时再松手，进入Recovery成功。

3、手动升级：进入Recovery后，界面上方会显示“升级系统”（默认选项）、“立即重启机器”两个选项，此时直接按开关键即可开始升级。

三、注意事项：

1、请保证机器电量充足（最好50%以上），升级过程中请勿断电，否则容易破坏机器系统，导致无法正常启动，如遇此现象，请尝试重新恢复。

2、关机状态，同时按机器“音量+”和“开/关键”准备进入Recovery时，不要插电源，否则将不能正常进入Recovery模式，进入Recovery界面后再插电源充电。

3、本恢复工具会清理系统配置文件，但不会删除用户盘上（也就是机器上的D:本地磁盘）的数据。

4、本恢复工具不会备份应用数据，全部恢复为初始状态。

5、小机恢复完成后，会自动重启（约1分钟左右），请耐心等待。

6、小机恢复完成后，可删除机器上的“bbkupdate.zip”文件，释放磁盘空间。

7、S1 V1.31 Recovery升级包大小为2.31GB，拷贝前请确认磁盘剩余空间大于2.35GB。
